## Software

### HydroSys v1.0

Sistema de monitoreo de parámetros fisicoquímicos del agua de riego en cultivos

### Introducción

El software HydroSys fue diseñado para la supervisión en tiempo real de los principales parámetros fisicoquímicos del agua de riego: Turbidez (NTU), Sólidos Disueltos Totales (TDS, en ppm) y Temperatura (°C).
Su propósito es facilitar la evaluación de la calidad del agua mediante una herramienta digital intuitiva, que permita visualizar los valores instantáneos, registrar los datos obtenidos y realizar análisis posteriores a través de la exportación de la información a hojas de cálculo.

La aplicación se desarrolló en el entorno MATLAB App Designer, y se comunica directamente con una tarjeta Arduino Uno, basada en el microcontrolador ATmega328P, encargada de la adquisición de datos desde los sensores.
El sistema permite obtener información precisa y actualizada del estado del agua, siendo útil tanto en entornos educativos como en proyectos de investigación y monitoreo ambiental.

La Figura muestra la interfaz principal del software HydroSys, donde se observa la disposición de los botones de control, las gráficas de monitoreo y las tablas de visualización de datos.

### Descripción de la aplicación

#### Panel principal

El panel principal de HydroSys contiene los controles fundamentales para la operación del sistema:

- : Establece automáticamente la conexión con el puerto serial (COM) y da inicio a la adquisición de datos provenientes de los sensores.

- : Detiene la recepción de datos sin cerrar la aplicación, permitiendo al usuario pausar el monitoreo.

- : Exporta los valores registrados a un archivo de hoja de cálculo (.xlsx), que incluye los datos y la fecha/hora de cada medición.

#### Panel de selección de parámetros

Permite alternar entre los distintos parámetros medidos:

- : Muestra en pantalla los valores de sólidos disueltos totales en ppm.

- : Presenta los valores de turbidez del agua en unidades nefelométricas.

- : Indica la temperatura del agua en grados Celsius (°C).

Cada opción actualiza de manera dinámica la gráfica y la tabla de datos, de modo que el usuario pueda enfocarse en un parámetro específico durante la sesión de medición.

#### Panel de visualización

Incluye:

- Gráfica dinámica: Representa en tiempo real la evolución del parámetro seleccionado. Permite realizar zoom, desplazamientos horizontales y guardar capturas de la visualización sin alterar los datos.

- Tabla de datos: Muestra los valores adquiridos junto con la fecha y hora exacta de cada registro, facilitando el seguimiento cronológico del comportamiento de los parámetros.

#### Ventana de inicio de sesión

Antes de acceder al entorno principal, el usuario debe ingresar las credenciales de acceso:

- Usuario: proyecto

- Contraseña: 1234

Este sistema de autenticación restringe el uso no autorizado y protege la integridad de los datos.

### Herramientas de desarrollo

- Entorno de programación: MATLAB App Designer.

- Lenguaje: MATLAB (GUI orientada a objetos).

- Microcontrolador: Arduino Uno (ATmega328P).

- Protocolo de comunicación: Serial UART a 9600 baudios.

- Sensores:

  - Turbidez (NTU)

  - TDS (ppm)

  - Temperatura (°C)